Технического описания на модель.М-115 «НЕПОСЕДА».

Комбинезон детский из синтетического материала.

Описание художественно- технического оформления образца модели.

Комбинезон - трансформер детский на поясе и пристегивающимися тапочками из синтетического материала предназначенный для повседневной носки.

Полочка с центральной застежкой «молния» и патой на четыре пуговицы. Полочка состоит из средней, центральной части и боковой цельной части. На полочке имеются боковой карман в швах рельефа застегивающиеся на ленту «велькро». Швы рельефов, капюшона, внешний срез планки обработан кантом. Капюшон втачной в горловину, состоящий из четырех частей. Внешний срез капюшона обработан трикотажной вставкой и фиксирован шляпной резинкой. Спинка со средним швом и рельефами. На спинке хлястик через который продевается пояс.

Нижняя часть брюк и шаговой шов с молнией для трансформации комбинезона и декоративной трикотажной вставки.

Рукава покроя реглан с вытачкой на плече, низ рукава обработан трикотажной манжетой. Нижняя часть рукава с кантом в швах и тесьмой на верхней половинке.

Тапочки с манжетой из трикотажа и пристегиваются кнопками к брюкам.

Изделие на подкладке из трикотажного полотна.

Рекомендуемые размеры 22-24, роста 74-86.

Применяемые материалы.

1.Основной материал: Нейлон 095 №1,№2.

2.Отделочный материал: Нейлон-сатин 071 №10,№12, трикотаж-резинка

3.Утепляющий материал: Синтепон 100

4.Подкладочный материал: Трикотажное полотно Футер

5.Фурнитура: молния, блочки, фиксатор, фастекс, шляпная резинка, кнопки, тесьма.

Варианты расцветок:

Гр. Розоваый – св. розовый.

Гр. Голубой – голубой.